ICOM 2720说明书部分中文翻译参考

声明：

本文根据 ICOM IC2720英文说明书翻译，仅供业余无线电爱好者进行交流、参考，并非正式说明书。

作者对于文章翻译过程中可能产生的问题及由此导致的任何问题与后果不承担任何责任。

未争得作者本人书面同意，不得用作其他任何用途。作者本人保留对于此翻译文章的任何权利。

欢迎各位HAM对文章中翻译问题进行指正、探讨。

本翻译参考文章中未包含图片，具体图片请参考原手册。并请对照原英文手册进行参考。

页码对应表

P. i	4

P. ii	4

P. iii	4

P. iv	5

P. I	7

P. II	7

P. III	7

P. IV	7

P. V	7

P. VI	8

P. VII	8

P. VIII	8

P. IX	8

P. X	8

P. XI	9

P. XII	9

P. 1	9

P. 2	10

P. 3	10

P. 5	11

P. 6	12

P. 7	12

P. 8   P. 9	13

P. 10	13

P. 11	13

P. 13	14

P. 14	15

P. 15	15

P. 16	16

P. 17	16

P. 18	17

P. 19	17

P. 20	17

P. 23	18

P. 24	18

P. 25	19

P. 26	19

P. 27	19

P. 28	20

P. 29	20

P. 30	21

P. 31	21

P. 32	21

P. 33	22

P. 34	22

P. 35	22

P. 36	23

P. 37	24

P. 38	24

P. 39	25

P. 40	25

P. 42	26

P. 43	26

P. 44	27

P. 45	27

P. 46	28

P. 47	28

（P. 48）-（P. 55）	29

P. 56-59	29

P. 60	29

P. 61名称翻译	29

P. 67	30

翻译内容如下：

封面

双段FM收发信机 IC-2720H

（其他略）

# P. i

## 特点

- V/V U/U 同时收听功能

- 左右段控制完全分离

- 分离控制面板，灵活安装

- 最大50W发射功率（140M段） 35W（400M段）

- 分离控制面板MIC接口

- 全新DMS （动态频道搜索）系统

# P. ii

## 注意事项

RF exposure! 无线电波辐射！本设备产生无线电辐射能量。操作此设备时必须非常注意。如果对于辐射或安全级别有任何问题，请参考FCC关于人体受磁场影响的相关测量部分。

禁止接交流电源，可能导致火灾或电击事故。

禁止驾车过程中使用电台，安全驾驶需要绝对的注意力——任何分散注意力的行为将导致交通事故。

禁止将设备接到16V以上直流电源，将导致设备损坏。

禁止（安装时）在保险管及插头间切断电线，接反极性将导致设备损坏。

禁止将设备接触雨雪或其他液体，因其会导致设备损坏。

禁止用湿手接触设备，这可能导致触电或设备损坏。

禁止将设备安装在可能妨碍驾驶或造成人体损伤的位置。

禁止任何物体阻碍设备背部的散热风扇运转。

不要在不需要发射的时候按PTT按钮。

不要让儿童接触无线电设备。

在车上使用设备时，不要在引擎关闭的情况下进行使用，这会使汽车电瓶电力很快耗尽。

小心！长时间使用设备时，设备将发热。

避免在阳光直射或在 –10℃以下 60℃以上的温度环境下操作设备。

避免使用化学制剂进行清洁，如：汽油、酒精等。

仅使用ICOM提供的原配或另配MIC，使用其他第三方制造的MIC可能因为线序不同而损坏设备。

# P. iii

## 配件

- 直流电源线 3米

- 车载安装支架

- HM-133手眯* HM-118N 或HM-118TN/TAN 手眯包装同样有售

- 20A保险管

- 固定螺丝、螺母、垫圈

- 手眯挂钩

- 控制面板支架（MB-84）

- 控制面板支架固定螺丝、螺母、垫圈

- 连接电缆 3.5米 +美版机包含氧铁整流环一只

## 内容目录

前言					i

重要					i

注意事项				ii

包含配件				iii

内容目录				iii

快速指导				I-XII

- 安装			I

- 首次通连		VIII

- 中继台操作		X

- 频道储存		XI

1 描述

- 前面版-控制面版	1

- 功能显示		3

- 主机			5

- HM-133手眯		7

- 手眯键盘		8

- 可选手眯		10

2 设置频率				11-15

- 准备			11

- 使用DIAL旋钮	13

- 使用上 下键		13

- 使用键盘		13

- 步进选择		14

- 锁定功能		15

3 基本功能操作			16-12

- 接收			16

- 监听功能		16

- SQL 压制衰减	17

- V/V U/U同时接收	18

- 次要段静音、提示19

- 发射			20

# P. iv

- 选择发射功率	20

- 单触PTT功能	21

- 静音功能		21

4 中继台操作			22-28

- 概要			22

- 使用中继台		23

- 亚音			25

- 差频			27

- 自动差频		28

5 存储操作				29-37

- 概要			29

- 存储频道选择	29

- 编辑存储频道	30

- 传送频道内容	32

- 消除存储		34

- 存储段选择		35

- 存储段设置		36

- 传送段内容		37

6 CALL频道操作			38-39

- CALL频道选择	38

- CALL频道传送	38

- 编辑CALL频道	39

7 扫描操作				40-45

- 扫描类型		40

- 扫描开始/停止	41

- 扫描边界定义	42

- 屏蔽频道设置	44

- 扫描恢复条件	45

8 优先监视				46-47

- 优先监视类型	46

- 优先监视操作	47

9 DTMF存储编码			48-51

- 定义DTMF码	48

- 发射DTMF码	50

- DTMF速度		51

10 “POCKET BEEP”与 亚音抑制静噪

- “POCKET BEEP”操作	52

- TONE/DTCS 抑制操作	54

- TONE扫描		55

11 其他功能				56-72

- 设置模式		56

- 初始化模式		60

- AM/FM窄调制模式	64

- 天气台操作（美版机）65

- 手眯键盘		66

- 部分重置		67

- 全重置			67

- 数据克隆		68

- 信息包操作		69

12 维护					73-74

- 故障排除		73

- 保险管更换		74

13 规格及可选择配件		75-76

- 规格			75

- 可选配件		76

14 模式管理				77-78

# P. I

## 快速参考

安装

一体安装

需要使用MB-85组合架 将控制板与主机固定在一起（20CM连接线与 MB85一同供应）。

包装内配备的主机安装架（或可选配的 MB-17A）可以用于主机固定。

遥控（分体）模式安装

包装内提供的MB-84遥控控制面板架以及OPC-1155分体连接线可以用于此类安装。

可选OPC-1156 分体连接电缆可以延长遥控控制面板与主机之间的安装距离。

可选MB65安装基坐可以安装于更方便的位置。

可选OPC-440手眯连线 5米，OPC-647 2.5米， 可以延长手眯距离。

可选 OPC-441 扬声器连线5米。

# P. II

## 安装位置

选择一个可以承受机体重量且不妨碍驾驶的位置，可参考以下推荐位置图。

禁止将主机或控制面板安装在可能影响驾驶或造成身体伤害的位置。

禁止将主机或控制面板安装在可能影响放撞气囊工作的位置。

不要将主机或控制面板安装在可能被冷气、热风直吹的地方。

避免阳光直射。

使用安装架 （略）

# P. III

## MB-84 安装

## MB-65安装（略）

# P. IV

## MB-85安装（略）

# P. V

## 电缆连接 （略）

## 手眯连接

两个连接点可供选择，一个在控制面板侧面，另一个在主机正面。

# P. VI

## 电池连接

禁止取下电源连接线上的保险管。

禁止将设备直接连接到24V电池。

不要使用点烟器插座对设备进行供电（详细请参考 P. 6）

在电源线穿过金属板的位置加装橡胶环，以防止短路。

## 直流稳压电源连接

请使用具备至少15A 输出电流的13.8V直流电源。

确认电源的地线安全接地。

# P. VII

## 天线安装 ，天线接头（略）

# P. VIII

## 首次通连

现在已经将IC-2720安装完毕，你可能兴奋的希望进行发射。我们将指导一些基本操作用于第一次通连。

- 开机
在开机之前，请确认音量和 SQL 旋钮的位置在 9-10点钟位置。

虽然机器是新购置的，但出于质量检测等原因，可能机器的设置可能已经被调整过了。需要将CPU进行重置以恢复出厂设置。
在按住面板两边的 [M/CALL·MW]键的同时开机，可以重置CPU。

- 选择主工作段
IC-2720在左右两边分别显示2个频率。但是，发射以及一些功能键只对主工作段起作用。
可以通过面板上两侧的 [MAIN·BAND] 进行切换

使用HM-133手眯， 用 BAND 键切换主工作段

# P. IX

- 选择操作频率波段
IC-2720的左右2个工作段均具备 2米  和 70厘米 波段，可以进行 V/V U/U 使用。
按住[MAIN·BAND]一秒钟，然后用 DIAL旋钮

- 调整频点
使用调整旋钮进行频点调整。P. 13  P. 14 会描述如何设置调整速度。

使用HM-133手眯，可以直接输入频点
VFO/LOCK → ENT → 直接输入数字

# P. X

## 中继台操作

- 设置双工转发（差频转发）
选择主操作段  → [DUP·MONI] 1次或2次 设置 下差 或 上差

- 中继台亚音
如果中继台需要亚音设置， 用 [TONE DTMF] 键几次，直到 “T” 在屏幕上出现。

使用 HM-133手眯

DUP-	下差

DUP+	上差

FUNC  → TONE  开启亚音设置

# P. XI

## 编辑存储频道

IC-2720共有212个存储频道（包含10个扫描边缘频道和2个CALL频道），可以存储频点、转发等设置。 任何频道均可以从左段 或者 右段进行调用。

- 设置频点
在 VFO 模式，设置需要的频点以及中继差转、亚音、步进等
按 任意 [V/MHZ SCAN] 选择VFO模式（频点模式）
转该工作段旋钮调整频点
如果需要，调整其他设置

- 选择存储频道
按该段的 [M/CALL  MW] 1秒钟，M标记和频道号闪烁，这时使用旋钮选择存储频道。

- 写入存储频道
按住[M/CALL  MW] 1秒钟， 3声提示音表示存储成功

完成后，自动返回VFO模式
当再次按[M/CALL  MW]时，频道号会自动增加1。

# P. XII

使用HM-133手眯

- 在VFO模式，输入需要的频点 ，如果需要，调整其他设置

- [FUNC]  → [CLR  A(MW)]  
M标记和频道号闪烁，这时使用上 下 按钮选择存储频道。

- [FUNC]  → [CLR  A(MW)]1秒钟 ，进行存储写入
3声提示音表示存储成功
当再次按[CLR  A(MW)]时，频道号会自动增加1。

# P. 1

## 控制面板描述

控制器前面板
（2  5  只对主工作段MAIN 有效）

- 电源开关
按住1秒钟开、关机

- SET LOCK 开关   ——设置-锁定
进入设置模式（见P56）
按住1秒钟开启和关闭 锁定 模式 （见 P 15）

- [LOW PRIO]  功率选择 优先监听开关
每按一下改变发射功率（P20）
按住1秒 启动优先监听功能（P47）

- [TONE  DTMF]   TONE功能 DTMF双音频拨号 
每按一下转换TONE 功能。（P 23 P52） (亚音编码T ， pocket beep CTCSS  ,  tone squelch, pocket beep(DTCS), DTCS squelch , TONE功能关闭)
按住１秒，　开启／关闭　DTMF 功能

- [DUP  MONI]   双工转发（差频） 监听 开关
每按一下 转换  下差频  上差频  普通无差频 模式 （P23）
按住1秒 开启/关闭 监听模式

# P. 2

- [MAIN·BAND] 主工作段按钮
用于选择左、右段为主工作段（P11）
按住1秒进入操作频段选择模式。

- [V/MHz·SCAN]  VFO频点模式  MHz调整  扫描
进入VFO频点模式，调整MHz单位（P12）。
按住1秒钟开始扫描， 在扫描中按可以停止扫描。

- [M/CALL·MW]  频道模式 CALL频道  频道储存写入键
用于选定频道模式  CALL频道  或 天气报告台（美版） （P12  P29  P38  P65）
按住1秒钟用于选择一个准备编辑的频道

- 音量调整旋钮

- 调整旋钮
用于选择频点（P13）  选择频道（P29）  选择各种操作模式及扫描方向（P41）

- SQL 静噪控制旋钮
更改 SQL静噪值（P16）

# P. 3

## 功能显示屏

- 主操作段标记（P11）

- 发射指示器
在发射时显示（P20）
当使用 单触发射功能时闪烁（P21）

- 中继转发指示（P23）
DUP 表示上差频， DUP-表示下差频

- TONE 标记
“T” 表示亚音调制功能起用（P23）。
“T SQL”表示亚音静噪功能起用（5P2）
“DTCS”表示DTCS静噪功能起用（P52）
“（（·））”与“T SQL” 或 “DTCS” 一同出现表示 pocket beep 功能起用（P52）。

- AM指示（P64）

- 频点读数
指示操作频点，设置内容等
扫描时小数点会闪动。
当使用DTMF功能时，D会出现在首位。（P48）

- 频道数字指示
显示选择的频道号码（P29）。
显示所选择段的首位字母（P35）
当CALL频道时显示“C”（P38）
当使用锁定功能时显示“L”（P15）。

- 屏蔽指示（P44）

- 频道模式标记（P12  P19）

- S表/射频表（信号强度指示）
接收信号时显示信号的相对强度（P16）
显示发射信号功率级别（P20）

- 输出功率标志
“LOW”表示小功率发射；“MID”表示中功率发射；没有标记表示大功率发射

- BUSY标志
当接收到信号或静噪开启时时显示（P16）
当 模式开启时，该标志闪烁（P16）

# P. 5

## 主机

- 数据接口 （略）

- 手眯（MIC）接口
可以连接配备或可选的手眯。

  - +8V 直流输出（最大10mA）

  - 频道加/减

  - 8V 控制 入

  - PTT

  - GND 麦克接地

  - MIC 麦克输入

  - GND 接地

  - DATA IN数据输入

- 控制面板接口 （P V）

- 散热风扇
发射时运转。
根据设置可以在接收时运转（P 672）

- 天线接口
使用 PL-259 接头连接50欧姆同轴电缆及50欧姆天线。
关于天线的信息——
天线对于电台通连时的输出能量以及接收灵敏度来说非常重要，本收发信机应当使用50欧姆天线，且天线的驻波比（Voltage Standing Wave Ratio VSWR）小于1：1.5的天线. 驻波比太高的天线不仅会损坏设备，同时会导致 TVI（---Television Interference 电视干扰） 或 BCI（--- Broad Cast Interference 广播干扰） 问题。

# P. 6

- 外接扬声器接口1
可以连接8欧的扬声器。如果外接扬声器接口2没有连接扬声器的话，输出同时包含左/右2个工作段的声音信号。 输出功率可达2.4W.

- 外接扬声器接口2
可以连接8欧的扬声器。输出右工作段的音频信号。输出功率可达2.4W.

- 电源插座 直流13.8V
可以经过包装内提供的电源电缆连接 13.8V ±15% 的电源。
注意：不要使用汽车内的点烟器插座进行供电。插头会导致压降以及发射和接收时的交流声。

数据接口线意（略）

# P. 7

## HM-133 手眯  麦克风

- [VFO/LOCK]  VFO模式/锁定
选择VFO 频点模式 （P12）
按住1秒钟 开启 关闭 锁定（P15）

- PTT 发射按钮
按住说话，松开接收。
当使用 单触通话功能时 用于转换 发送/接收状态（P21）

- 上下键
各种调整功能。
按住1秒钟启动扫描。

- 工作指示灯
红色指示有键按下，但不包含 [FUNC] [DTMF-S] 键。
绿色指示正在使用 单触通话功能。

- 数字键盘（P 8，9）

- 功能指示灯
橘红色表示功能键[FUNC] 启动——可以使用各个按钮的第二功能。
绿色表示可以使用键盘发射DTMF 信号。

- 第二功能按钮 [FUNC]

- DTMF启动按钮[DTMF-S] （P50）

- 可定义功能键[F-1] [F-2] （P66）
可以编辑或调用希望的条件设置。

- 工作段切换（P11） 切换左 右 工作段为主工作段。

- [MR/CALL] 频道模式/CALL频道
选择频道模式（P12）  ， 按1秒使用CALL 频道（P38）

注意，手眯上的所有按钮功能只对主工作段有效。

# P. 8   P. 9

| 按钮 | 功能 | 第二功能 （用[FUNC]+） | 其他功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| [BANK MONI 1] | 监听功能开关（关闭/开启静噪压制）（P16） | 在VFO模式，选择工作频率段（P12） 在频道模式，选择频道组（P35） | 按[DTMF-S]后，发射相应的DTMF 编码（P26 P50） 当DTMF 记忆编码状态，按 0-9 发射相应记忆内容。（P50） |
| [T-SCAN SCAN 2] | 开关扫描（P41） | 开始停止音频扫描（P55） |  |
| [PPT-M PRIO 3] | 开关优先级监听（P47） | 开关单触通话功能（P21） |  |
| [DTCS HIGH 4] | 选择大功率（P20） | DTCS 静噪开（P53） |  |
| [DTCS (()) MID 5] | 选择中功率（P20） | DTSC POCKET BEEP功能开（P53） |  |
| [DTMF LOW 6] | 选择小功率（P20） | DTMF 记忆编码开（P49） |  |
| [TONE DUP- 7] | 选择下差频（P24） | 亚音频编码开（P24） |  |
| [TSQL(()) DUP+ 8] | 选择上差频（P24） | CTCSS POCKET BEEP开（P53） |  |
| [TSQL SIMP 9] | 选择无差频（P24） | 音频静噪开（P53） |  |
| [TONE-2 VOL↑ 0] | 增加音量（P16） | 按住，发射1750HZ 音频信号（P26） |  |
| [MW CLR A] | 取消输入（P13） 取消扫描或优先监听（P41 P47） 退出设置模式（P56） | 选择编辑的频道（P31） 编辑储存频道后，连续按可增加频道号（P31） |  |
| [D-OFF SET B] | 进入设置模式（P56） 下一设置选项（P56） | DTMF 存储编码功能关闭（P50） |  |
| [T-OFF ENT C] | 频率/频道输入（P13） 上一设置选项（P56） | 关闭 亚音频，POCKETBEEP 或 CTCSS/DTCS 音频静噪（P24 P53） |  |
| [MUTE SQL↑ D] | 增加静噪级别（P16） | 静音，任何其他操作可恢复正常声音（P21） |  |
| [TONE-1 VOL ↓ *] | 减小音量（P16） | 发射一个0.5秒的1750HZ音频信号（P26） |  |
| [16KEY-L SQL↓ #] | 降低静噪级别（P16） | 锁数字键盘（P15） |  |

# P. 10

## 可选手眯（略）

# P. 11

## 设定频率

准备工作

- 开启电源 按[PWR]1秒钟

- 选择主工作段
IC-2720可以同时接收144MHZ 和430MHZ 频段信号。你需要选择一个主工作段进行各项操作，并在主工作段进行发射。
可以用主机上的 [MAIN BAND]按钮 或手眯上的[BAND]按钮进行选择。
MAIN 会出现在相应的主工作段。

- 选择操作频段
在默认状况，或者进行过CPU重置，2米频段在左工作段， 70厘米频段在右工作段，当然，可以自行调整。

  - 按需要更改的工作段相应的[MAIN BAND]按钮1秒钟。
频段转换界面出现

  - 用调整旋钮调整到所需的频段
也可以使用手眯上的上下按键选择。

  - 按[MAIN BAND]返回

使用手眯

- 用[BAND]选择主工作段

- [FUNC] → [BANK 1 MONI] 进入频段选择模式

- 上下键选择

- [CLR  A  MW] 退出

关于其他频段---适用于美版及主流版本机器

IC2720的左段和右段都有一些其他频段

| 频段 | 左工作段 | 右工作段 |
| --- | --- | --- |
| 127 222 375 500 900 | √ √ √ √ - | √ - √ √ √ |

- VFO模式与 频道模式
是电台的2个基本操作模式，选择VFO模式用于设定操作频率。
按[V/MHZ SCAN]选择VFO 模式。如果目前就是VFO模式，按下该键会进入MHZ调整功能，MHZ单位的数字会消失。 多按几次可以返回VFO模式。
按[M/CALL MW] 用于选择频道操作模式。
当频道模式时  M 标记会出现在屏幕上。

使用手眯
[VFO/LOCK] 键选择VFO模式
[MR/CALL]键用于选择频道操作模式
由于手眯仅对主工作段进行操作， 请先选择好要操作的工作段再进行工作模式转换操作。

# P. 13

## 使用调整旋钮

- 转相应工作段的调整旋钮改变当前操作频率
如果VFO不是当前工作模式，请选择VFO模式用于调整频率。
频率会按照步进设置进行增加或减少

- 当需要以1MHZ 或 10MHZ 为单位调整频率时，按[V/MHZ SCAN] 然后再使用调整旋钮。

- 使用手眯上下键
使用[BAND]选择要操作的工作段， 然后用上下键改变频率。

- 使用键盘输入
可以直接使用数字键盘输入频率。
选择主工作频段，选择VFO模式，[ENT] → 输入6位频率数字。

# P. 14

- 步进选择
步进是当你调整频率时改变的最小单位。为了方便，左、右工作段，甚至各个频段的步进数值都是可以分别调整的。
步进可以是以下数值 
5kHz 		10 kHz		12.5 kHz			15 kHz
20 kHz		25 kHz		30 kHz			50 kHz

- 选择主工作段

- [SET LOCK] 进入SET 模式

- 反复按 [SET LOCK] 或者 [LOW PRIO] 直到  “tS” 选项出现

- 使用调整旋钮选择合适的步进值

- 按[TONE DTMF] 退出设置模式

使用手眯

- 选择主工作段

- [SET  B  D-OFF] 进入SET 模式

- 反复按 [SET  B  D-OFF] 或者 [ENT  C  T-OFF] 直到  “tS” 选项出现

- 使用上下键选择合适的步进值

- 按[CLR  A   MW] 退出设置模式

# P. 15

- 锁定功能
为了避免不小心改变频率或其他功能设置，可以使用锁定功能。 IC2720具备2种锁定功能

- 频率锁定
这个功能频率锁住调整旋钮，也可以同时和手眯锁定功能一同使用。
按住 [SET LOCK] 1秒钟 开、关此功能。
PTT按钮  监听功能 音量  SQL  主工作段切换 不会被锁定。
TONE-1  TONG-2  DTMF 仍然可以从手眯上进行操作发射。

使用手眯， 按 [VFO LOCK] 1秒钟开关次功能。

- 手眯键盘锁定
仅锁定手眯上的16个数字键盘。
[FUNC]  →  [SQL↓  D  16KEY-L] 开关此功能
关机器重开后，本功能自动解除。

# P. 16

## 接收

  - 调整主工作段音量

  - 调整SQL 
将SQL旋钮逆时针拧倒头，然后顺时针拧到噪音刚好消失。（P17）

  - 设置工作频率（P11-13）

  - 收到信号时，“BUSY”标记会出现，同时S表会显示信号强度。

可以使用手眯上的 [SQL↑] [SQL↓]  [VOL↑][VOL↓] 来调整静噪和音量。

- 监听功能
这个功能用于在不必更改 SQL 设置的情况下收听非常弱的信号。
先选择希望监听的主工作段，
按住[DUP MONI] 1秒钟 可以开启/关闭此功能，
BUSY 标记会闪烁。

使用手眯操作， 直接按 [MONI  1 BANK] 键开关此功能

注意：如果 SQL 设置得太深，比如 SQL旋钮位于 12-17点位置， 即使开启了监听功能，静噪衰减器仍然会起作用。如果希望监听微弱信号，按照 P17的描述关闭静噪衰减。

# P. 17

- 静噪衰减
本设备具备射频信号衰减器用与静噪功能，最大可达到10dB的衰减效果。
静噪衰减允许你设置一个期望的信号强度以冲破静噪压制（SQL），重置设置模式可以关闭静噪衰减。

将 [SQL]旋钮顺时针旋转，超过12点 位置的时候，静噪衰减器会起作用。
在12点-最大角度时，衰减值可以最大达到 10dB 。

使用手眯时， SQL 数值大于 19时，静噪衰减会开始启动。
|
注意：即使开启了监听功能，静噪衰减器仍然会起作用，所以，如果使用监听功能时，建议将SQL 设置在 10-12点位置。

## 静噪衰减设置（使用初始设置模式）

  - 关闭机器电源。

  - 按住[SET LOCK]按钮，并开启机器进入初始设置模式。

  - 反复按[SET LOCK] 或 [LOW PRIO] 选择 ‘ATT-ON’（静噪衰减）项目

  - 使用左工作段的调整旋钮选择 开/关 静噪衰减功能

  - 按电源按钮退出处世设置模式。

# P. 18

- V/V U/U 同时接收 （PARA-WATCH）
IC-2720可以同时在一个频段内接收2个信号。

只需要在2个工作段调整相应的频率/频道即可（此功能不再详述）。

# P. 19

- 次要工作段静音/次要工作段接收提示
当主/次两个工作段均接收到信号时，此功能可以自动切断次要工作段的声音输出（静音），或以提示信号（提示）。

- 按住[SET LOCK]，同时按 电源钮1秒钟，进入初始设置模式。

- 反复按[SET LOCK] 或 [LOW PRIO] 直到  “Sub” 出现在屏幕上（如上图）

- 使用左工作段调整旋钮选择状态

| 选项显示 | 次要工作段静音 | 次要工作段提示 |
| --- | --- | --- |
| Sub-of | 关 | 关 |
| Sub-of((·)) | 关 | 开 |
| Sub-on | 开 | 关 |
| Sub-on((·)) | 开 | 开 |

- 按[PWR] 电源开关 退出初试设置模式。

# P. 20

- 发射
小心！如果不连接天线进行发射会损坏机器！
注意：为了避免干扰其他人，在发射前应使用监听功能进行收听

- 选择主工作段（P11）

- 选择操作频率（P11-13）
如果需要，选择输出功率（见后）

- 按住 PTT 进行发射。
“TX”标记显示
S表会显示输出功率
可以使用单触发射功能（P21）
依照所选择的工作段，“Si”可能在另一工作段的频道位置。

- 用正常的声音对着MIC说话
不要把手眯靠嘴太近或太大声音说话，这样会使声音失真。

- 松开PTT键，恢复收听状态。

重要（对于 50/35W 发射）
IC-2720H 具备保护电路用于在 高驻波/高温时保护功放电路。当使用一个高驻波比的天线、没有接天线或温度非常高时，机器会自动将发射功率降低到约 15W。

- 选择发射功率
设备具有3档输出功率。小功率适合短距离通信，会减少对其他电台可能产生的干扰并见小电流消耗。
使用 [LOW PRIO]按钮选择功率。
大功率（无显示）：	VHF 50瓦	UHF 30瓦
中功率（MID）：		VHF 15瓦	UHF 15瓦
小功率（LOW）：		VHF15瓦	UHF 15瓦
在发射的时候也可以改变输出功率。

使用手眯，直接用 [HIGH  4  DTCS]  [MID  5  DTSC（·）]  [LOW  6  DTMF] 按钮进行切换。
使用手眯，只有在接收的时候才能改变输出功率。

# P. 23

## 使用中转台

- 设定接收频率（下行频率，中转台的输出频率） （P11-13）

- 按[DUP MONI]1次或2次 选择 下差频 或 上差频
“DUP-” 或 “DUP” 会显示在屏幕上表示差频方向设置。
美国版本机器具备自动差频功能，不需以上步骤（P28）

- 根据中转台的要求，按[TONE DTMF]几次，选择亚音编码功能。
“T”出现在屏幕上
默认的亚音频率是 88.5Hz , 亚音设置见 P25
如需要其他亚音频率设置，见P26

- 按PTT 键发射
发射时屏幕将自动显示发射频率（上行频率，中转台的接收频率）
如果发射时屏幕提示OFF，则说明差频频率设置有问题（P27）或者超出了机器的发射范围。

- 松开PTT进行收听

- 可以用[DUP MONI] 键（应按1秒钟）检查另一个通连的电台是否可以直接收到。（估计是平常所说的 倒频功能）

- 不需要差频时，按[DUP MONI] 几次，清除“DUP-”“DUP”。

- 关闭亚音编码，按[TONE DTMF]几次， 清除TONE 标记。

# P. 24

使用手眯

- 设定接收频率（下行频率，中转台的输出频率） （P11-13）

- [DUP-  7  TONE] 选择下差频  ； [DUP+  8  TSQL（（·））]选择上差频。

- [FUNC] → [DUP-  7  TONE] 开启 亚音编码功能。
亚音频率见P25
如果中继台使用其他亚音频系统，见P26

- 按PTT 键发射
发射时屏幕将自动显示发射频率（上行频率，中转台的接收频率）
如果发射时屏幕提示OFF，则说明差频频率设置有问题（P27）或者超出了机器的发射范围。

- 松开PTT进行收听

- 可以用[MONI  1  BANK] 键检查另一个通连的电台是否可以直接收到。（估计是平常所说的 倒频功能）

- 按[SIMP  9  TSQL] 取消差频。
“DUP-”“DUP”指示消失

- 如果需要关闭亚音功能  [FUNC] → [ENT  C  T-OFF]

# P. 25

## 亚音频  编码功能（使用 设置模式）

- 亚音

- 选择主工作段，模式，频道。

- 按[SET LOCK] 进入设置模式。

- 按[SET LOCK] 或 [DUP  MONI] 几次 直到  ‘T’ 和 ‘rt’  出现， 
或者 ，  “T SQL” 表示 亚音解码
“Ct” 表示 POCKET BEEP 功能

如果 “D”在 100MHZ 数字位置出现，请将 DTMF记忆编码关闭（P50）

- 使用调整旋钮选择需要的亚音频。

- 按[TONE DTMF] 退出设置模式

注意：可以在频道模式/CALL频道模式时临时设定 TONE 亚音编码，但当频道改变时，亚音编码功能将被取消。 如果希望在某频道加上固定的亚音设置，请重新储存覆盖此频道设置。

使用手眯：

- 选择主工作段，模式以及需要加亚音的频道， 可以是  VFO模式 存储频道 或者 CALL 频道。
  亚音的频率根据所选择的模式 或者频道而不同。

- 按 [SET B D-OFF]  进入设置模式。

- 按[SET B D-OFF] 或者[ENT C T-OFF] 几次，直到‘T’ 和 ‘rt’  出现， 
或者 ，  “T SQL” 表示 亚音解码
“Ct” 表示 POCKET BEEP 功能

如果 “D”在 100MHZ 数字位置出现，请将 DTMF记忆编码关闭（P50）

- 使用上下键选择需要的亚音频。 按住上或下按钮， 可连续改变频率。

- 按[CLR A  MW] 退出设置模式

亚音频率表( 见原说明书)

# P. 26

- DTMF tones  (略)

- 1750HZ tone (略)

# P. 27

- 差频频率设置  （使用设置模式）
当需要通过中继台进行通联时，发射时的频率会根据当前的接收频率以及差频设置进行转换。 可以为每个频道设置不同的差频设置

  - 使用[MAIN BAND]选择需要操作的工作段。如必要 按[MAIN BAND] 一秒钟然后用调整旋钮选择频段。

  - 选择需要的模式，如 VFO  记忆频道 或 CALL 频道模式。

  - 按[SET LOCK]进入设置模式。

  - 继续按[SET LOCK] 或 [LOW PRIO] 直到  “DUP”和差频频率出现在屏幕上。

  - 用调整旋钮设置需要的差频频率。

  - 按[TONE DTMF] 退出设置模式

使用手眯：

- 使用[BAND]选择需要操作的工作段。如必要 按[MAIN BAND] 一秒钟然后用调整旋钮选择频段。

- 选择需要的模式，如 VFO  记忆频道 或 CALL 频道模式。

- 按[SET B D-OFF]进入设置模式。

- 继续按[SET B D-OFF] 或 [ENT C T-OFF] 直到  “DUP”和差频频率出现在屏幕上。

- 用上下钮设置需要的差频频率。此时不能用键盘直接输入。

- 按[CLR A MW] 退出设置模式

注意：可以在频道模式/CALL频道模式时临时设定 差频频率，但当频道改变时，所设置的差频将被取消。 如果希望在某频道加上固定的差频设置，请重新储存覆盖此频道设置。

# P. 28

## 自动转发台（美版机适用）  （略）

# P. 29

## 频道操作

- 概述
设备具备 212个存储频道， 其中包括 10个扫描边缘频道（5对）， 2个CALL 频道。 任何一个频道都可以单独编辑存储  操作频率（P11-13）， 差频方向（P23） ， 差频（P27）， 亚音/亚音静噪/亚音频率（P 23 25 52 53）， 屏蔽SKIP（P44）。 并且， 有A-J 共10个记忆组可供对频率进行分组。
（另， 发射功率设置信息也可以存储在频道里）

- 频道选择

使用调整旋钮：

- 先使用[M/CALL MW]按钮进入频道模式 “M” 标记出现。

- 然后用调整旋钮顺序选择频道。

- 只有编辑好的频道可以选择。

使用手眯 上下键：

- 使用 [BAND] 选择主工作段。

- 按[MR/CALL] 进入频道模式。

- 然后使用上下键选择频道。

按住上下键1秒钟，可以启动扫描，再按上 下键或 [CLR] 停止扫描。

使用键盘输入：

- 使用 [BAND] 选择主工作段。

- 按[MR/CALL] 进入频道模式。

- 按[ENT C T-OFF] 开启输入。

- 输入三个数字的 频道号。
可以选择被屏蔽的频道。
按 1 2 3 4 5 键其一  然后  * 或 # ， 可以选择扫描边缘频道。

# P. 30

## 编辑存储频道

VFO模式的当前设置， 包括 设置模式内的亚音频，差频 可以写入一个存储频道。

- 选择VFO模式， 设置频率，设置其他需要的各项参数

- 按住 [M/CALL MW] 1秒钟
提示音三声， M标记和频道号开始闪烁

- 用调整旋钮选择希望写入的频道号，没有写过的频道号会闪烁

- 按住[M/CALL MW] 1秒钟，写入编辑完成。
提示音三声；
当再次按[M/CALL MW]时，频道号自动增加1

# P. 31

使用手眯编辑存储频道

- 选择VFO模式， 用键盘输入频率，设置其他需要的各项参数

- 按[FUNC] →按住[CLR A MW] 1秒钟
提示音一声， M标记和频道号开始闪烁

- 用上下按钮选择希望写入的频道号，没有写过的频道号会闪烁；此时不能直接输入频道号。

- 按[FUNC] → 按住[CLR A MW] 1秒钟，写入编辑完成。
提示音三声；
当再次按[CLR A MW]时，频道号自动增加1。

# P. 32

## 传送存储内容

此功能可以把频道存储的内容传到VFO 模式， 或者其他频道、CALL 频道。这个功能用于搜索储存频道临近的频率或用于编辑不同的亚音/差频参数等很有用。

- 频道内容 传送到 VFO

  - 选择含有要传送内容的频道或CALL 频道

  - 按住[M/CALL MW]一秒钟，将内容传送到VFO， 同时 VFO 模式被选定。

使用手眯：

- 按[BAND]选择主工作段

- 选择含有要传送内容的频道或CALL 频道

- 按[FUNC] → [CLR A MW]1秒钟，将内容传送到VFO， 同时 VFO 模式被选定。

# P. 33

## 频道/CALL频道 内容传送到  CALL频道/频道

  - 选择含有要传送内容的频道或CALL 频道

  - 按住[M/CALL MW]一秒钟
M “--”标记闪烁，并显示VFO模式

  - 用调整旋钮选择目标频道

  - 按住[M/CALL MW]一秒钟，完成传送，目标频道和内容显示。

使用手眯：

- 选择含有要传送内容的频道或CALL 频道

- 按[FUNC] → 按住[CLR A MW]1一秒钟
M “--”标记闪烁，并显示VFO模式

- 用上下键选择目标频道，此时不能使用键盘输入频道。

- 按[FUNC] → 按住[CLR A MW]1一秒钟，完成传送，目标频道和内容显示。

# P. 34

## 清除频道存储内容

- 按[V/MHZ SCAN]在主工作段选择VFO模式。

- 按[M/CALL MW] 1秒钟
M 标记 和频道号 闪烁

- 用调整旋钮选择要清除的频道
没有存储的频道将显示为空。

- 按一下 [M/CALL MW] 然后紧接着再按住1秒钟。
请在1.5秒内完成次步骤
提示音3声，频率内容清除
M 标记 和频道号 继续闪烁
如果清除了CALL 频道， 当前的VFO内容将被自动写入该CALL 频道。

注意， 删除的频道内容将不能再恢复。

# P. 35

- 频道段选择
IC2720具备A-J 10个频道段。可以将 000-199 各个频道指定到各个频道段中，以方便管理。

- 选择频道模式。

- 按[MAIN BAND]1秒钟进入频道段选择
频道段字母闪烁

- 用调整旋钮选择A-J 之间的所需频道段

- 按[MAIN BAND]选定
闪烁停止

- 选择频道段内的相应内容
在频道段操作模式下，没有频道号显示

- 返回正常操作模式， 按[MAIN BAND]1秒钟，然后再按一下。

用手眯操作：

- 选择频道模式。

- 按[FUNC] → 按住[MAIN BAND]1秒钟进入频道段选择
频道段字母闪烁

- 用上 下钮选择A-J 之间的所需频道段

- 按[CLR A MW]选定
闪烁停止

- 选择频道段内的相应内容
在频道段操作模式下，没有频道号显示

- 返回正常操作模式， 按[FUNC] →按住[MAIN BAND]1秒钟→[CLR A MW]。

# P. 36

## 频道段设定

- 选择频道模式，并选定频道

- 按[MAIN BAND]1秒钟
“- -”闪烁

- 再按[MAIN BAND]进入频道段定义模式
“- -”闪烁停止

- [M/CALL MW]1秒钟，然后用调整旋钮选择需要的频道段
频道段大写字母闪烁

- 按[M/CALL MW]将频道设置入频道段
M 标记 和频道段字母停止闪烁

- 按[MAIN BAND]1秒钟 再按一下，返回正常频道模式

- 重复 1-6步骤定义其他频道到频道段

用手眯操作：

- 选择频道模式，并选定频道

- 按[FUNC]→[MONI 1 BANK]
“- -”闪烁

- 再按[CLR A MW]进入频道段定义模式
“- -”闪烁停止

- 按[FUNC]→[MONI 1 BANK]，然后用上 下钮选择需要的频道段
频道段大写字母闪烁

- 按[CLR A MW]将频道设置入频道段
M 标记 和频道段字母停止闪烁

- 按[FUNC]→[MONI 1 BANK] →[CLR A MW]，返回正常频道模式

- 重复 1-6步骤定义其他频道到频道段

# P. 37

## 传送频道记忆段内容

编辑好的频道段的内容可以被删除或者传送到另一个频道段。

注意：即使频道记忆段的内容被清除了，各个频道的内容仍然保留不变。

- 在左工作段或右工作段选择要清除或者传送的频道记忆段内容
按相应段的[M/CALL MW] 进入频道模式
按[MAIN BAND]1秒钟并用调整旋钮选择频道段，频道段字母闪烁
按[MAIN BAND] 选择段频道段并使用调整旋钮选择内容， 频道段字母停止闪烁

- 按[M/CALL MW]1秒钟 频道段字母闪烁

- 调整旋钮选择需要传送或删除的频道段字母（选择 “—”用于删除段内容）

- 按[M/CALL MW]  ， 频道段字母或“—”停止闪烁

- 按[MAIN BAND] 1秒钟，然后再按一下，回到普通频道模式

- 重复以上步骤操作其他频道段。

使用手眯操作：

- 在左工作段或右工作段选择要清除或者传送的频道记忆段内容
按相应段的[MR/CALL ] 进入频道模式
按并用选择频道段，频道段字母闪烁
按[CLR A MW] 选择段频道段并使用选择内容， 频道段字母停止闪烁

- 按[FUNC] →[CLR A MW] 频道段字母闪烁

- 上下键选择需要传送或删除的频道段字母（选择 “—”用于删除段内容）

- 按[CLR A MW]   ， 频道段字母或“—”停止闪烁

- 按[FUNC] →[MONI  1 BANK] →[CLR A MW]，回到普通频道模式

- 重复以上步骤操作其他频道段。

# P. 38

## CALL 频道选择

CALL频道是能够简单按 CALL频道按钮 就可以调用的频道。

按[M/CALL MW] 几次，可以选择CALL频道模式，然后可以使用调整悬纽选择。
C1  C2 会出现在频道字母的位置上
再按[M/CALL MW] 可以返回频道模式， 或者 [V/MHZ SCAN]到 VFO模式

使用手眯：

按住[MR/CALL]1秒钟，然后用上下键选择。

## CALL 频道传送

  - 选择要传送的CALL频道

  - 按 [M/CALL MW] 1秒钟，然后使用调整悬纽选择目标频道

  - 按 [M/CALL MW] 1秒钟进行传送

使用手眯：

- 按[MR/CALL]1秒钟，然后用上下键选择要传送的CALL频道

- [FUNC]→[CLR A MW] ，然后用上下键选择目标频道
如果要传送到VFO ，  选择“--”

- FUNC]→[CLR A MW]1秒钟

# P. 39

- 编辑CALL 频道
频率/差频/亚音/文字名称都可以存储进CALL 频道

  - 在VFO模式选择频率及设置其他相关条件

  - 按相同工作段的[M/CALL MW]1秒钟

  - 使用调整旋钮选择要存储的CALL频道
M 标记 和  频道号  C1 或 C2  闪烁

  - 按[M/CALL MW]1秒钟,存储。
提示音3声，并同时返回VFO状态

使用手眯：

- 在VFO模式直接输入频率及设置其他相关条件

- [FUNC]→[CLR A MW]

- 使用上下键选择要存储的CALL频道
M 标记 和  频道号  C1 或 C2  闪烁

- 按[FUNC]→[CLR A MW] 1秒钟,存储。
提示音3声，并同时返回VFO状态

# P. 40

- 搜索（频率扫描）
搜索可以自动搜寻信号，可以帮助查找其他正在发射电台，以便收听或通联。
有3种搜索模式 和 4种恢复模式可供选择。

BAND SCAN 频段内搜索（P.  41）
在一个频段内反复搜索，是最初步的搜索方式，不需要任何设置。

PROGRAMMED SCAN 定义边界搜索 （P. 41）
在用户定义好的2个边界频点之间进行搜索。用于在一个特定的范围内搜索频率，比如用来搜索中继台的上下行信号。 有5套边界频点可以存储。

MEMORY SCAN频道搜索
扫描储存的频道。可以设置跳过经常有信号发射的频道。

SCAN RESUME CONDITION 扫描恢复条件（P。45）
有4种： 3种计时恢复（5  10  15秒）， 1种暂停扫描 模式。 当遇到有信号发射的频点时， 计时扫描停留相应的时间， 暂停扫描则直到这个信号发射停止，才继续搜索。

- 搜索开始/停止
准备工作： 设置扫描恢复条件（P。45） ； 定义扫描边界（P。42 43）； 定义多个频道（P。30 31）；  如果必要， 设置屏蔽频道。

  - 选择VFO 模式进行全频点扫描/定义边界扫描； 或者选择频道模式进行频道扫描
如果进行频段扫描，需要选择相应的频段。

  - 将静噪调整到一般噪音刚好消失。

  - 按[V/MHZ SCAN] 1秒钟，开始扫描
可以用调整 旋钮改变扫描方向
频道显示 会根据不同的扫描模式进行不同的闪烁状态。

  - 如果是 VFO模式， 可以使用[SET LOCK] 切换全频点扫描和定义边界扫描（1-5套）

  - 按[V/MHZ SCAN]停止扫描

使用手眯：

- 选择VFO 模式进行全频点扫描/定义边界扫描； 或者选择频道模式进行频道扫描
如果进行频段扫描，需要用 [FUNC]→[MONI 1 BANK]选择相应的频段。

- 将静噪调整到一般噪音刚好消失。可以使用  [SQL ↑ D MUTE] 和 [SQL ↓ # 16K-LOCK]

- 按[SCAN 2 T-SCAN]，开始扫描, 按住 上 或 下键 1秒钟，也可以开始扫描。

- 如果是 VFO模式， 可以使用[SET B D-OFF] 切换全频点扫描和定义边界扫描（1-5套）

- 按[SCAN 2 T-SCAN] 或 [CLR A MW]停止扫描

# P. 42

- 扫描边界定义
定义扫描边界的方法同存储频道相同，只要存储在 1A-1b 到 5A-5b  这5对存储频道内即可。

- 在VFO模式选择频率，以及其他相关设置

- 按[M/CALL MW]1秒钟
M 和频道标记 闪烁

- 用调整旋钮选择一个扫描边界频道 1A或  2A  3A  4A  5A

- 按[M/CALL MW]1秒钟，存储
提示音3声，同时回到VFO模式
同时频道提示会显示 1b或  2b  3b  4b  5b

- 重复1-4 步骤，设置其他边界定义。
如果一对边界被设置了相同的频点，则边界扫描不能进行。

# P. 43

使用手眯：

- 在VFO模式选择频率，以及其他相关设置

- 按[FUNC] → [CLR A MW] 
M 和频道标记 闪烁

- 用上下键选择一个扫描边界频道 1A或  2A  3A  4A  5A

- 按[FUNC] → [CLR A MW] 1秒钟，存储
提示音3声，同时回到VFO模式
同时频道提示会显示 1b或  2b  3b  4b  5b

- 重复1-4 步骤，设置其他边界定义。
如果一对边界被设置了相同的频点，则边界扫描不能进行。

# P. 44

- 屏蔽频道设置
频道屏蔽可以让扫描跳过屏蔽的频道，以提高效率。

- 选择一个需要屏蔽的频道

- 按[SET LOCK]进入设置模式

- 按[SET LOCK] 或者 [LOW PRIO] 直到 “CHS” 选项出现

- 用调整旋钮选择屏蔽状态
SKIP 出现，将设置为屏蔽状态 “CHS-ON”
SKIP 消失，将恢复为非屏蔽	“CHS-OFF”

- 按[TONE DTMF] 退出设置模式

使用手眯

- 选择一个需要屏蔽的频道

- 按进入设置模式

- 按[SET B D-OFF]或者 [ENT C T-OFF] 直到 “CHS” 选项出现

- 用上下键选择屏蔽状态
SKIP 出现，将设置为屏蔽状态 “CHS-ON”
SKIP 消失，将恢复为非屏蔽	“CHS-OFF”

- 按[CLR A MW] 退出设置模式

# P. 45

- 扫描恢复设置
可选择有4种： 3种计时恢复（5  10  15秒）， 1种暂停扫描 模式。 当遇到有信号发射的频点时， 计时扫描停留相应的时间， 暂停扫描则直到这个信号发射停止，才继续搜索。同样适用于 “优先级扫描”（P。47）

- 选择主工作段

- 按[SET LOCK]进入设置模式

- 按[SET LOCK] 或者[LOW PRIO]直到  “SCt”  或 “SCP” 出现
如果“d”出现在100MHZ的位置，则需要将DTMF编码记忆功能关掉（P。50）

- 使用调整旋钮选择需要的模式
“SCt-15”  暂停15秒
“SCt-10” 暂停10秒
“SCt-5” 暂停5秒
“SCP-2” 直到发射的信号消失，再过2秒 恢复扫描

- 按[TONE DTMF] 退出设置模式

使用手眯：

- 用[BAND]选择主工作段

- 按[SET B D-OFF]进入设置模式

- 按[SET B D-OFF] 或者[ENT C T-OFF]直到  “SCt”  或 “SCP” 出现
如果“d”出现在100MHZ的位置，则需要将DTMF编码记忆功能关掉（P。50）

- 使用上下键选择需要的模式
“SCt-15”  暂停15秒
“SCt-10” 暂停10秒
“SCt-5” 暂停5秒
“SCP-2” 直到发射的信号消失，再过2秒 恢复扫描

- 按[CLR A MW] 退出设置模式

# P. 46

- 优先级监视 PRIORITY WATCH
优先级监视功能可以在频道模式收听的同时每5秒检查1次VFO模式的频点。 有3种 优先级模式可以选择。 可以在使用优先级监视的同时在VFO频点上发射。

注意： 如果“寻呼”功能启动，则设备会在启动 优先级监视的同时自动选择 亚音频静噪功能。

频道监视
当在 VFO 模式时， 监视功能每5秒钟检查一次当前选定的频道

频道扫描监视

当在VFO模式操作时， 监视功能每5秒检查一个存储的频道，并按照频道序列进行循环（屏蔽掉的频道不被监视，可提高效率）

CALL 频道监视

同频道监视，但监视的是 CALL 频道。

# P. 47

## 优先级监视设置

- 选择VFO模式，并选择一个操作频率

- 设置监视频道
  频道监视：选择存储频道
  频道扫描监视：选择频道模式，并启动频道扫描
  CALL 频道监视：选择CALL 频道

- 按[LOW PRIO]1秒钟 启动优先级监视
设备将根据设置的条件监视存储频道或CALL 频道
根据所设置的扫描恢复条件恢复监控状态
当监控暂停的时候，按[M/CALL MW]手动恢复监控

- 按[LOW PRIO]1秒钟 关闭优先级监视

使用手眯：

- 选择VFO模式，并选择一个操作频率

- 设置监视频道
  频道监视：选择存储频道
  频道扫描监视：选择频道模式，并启动频道扫描
  CALL 频道监视：选择CALL 频道

- 按[PRIO 3 PTT-M] 启动优先级监视
设备将根据设置的条件监视存储频道或CALL 频道
根据所设置的扫描恢复条件恢复监控状态
当监控暂停的时候，按[PRIO 3 PTT-M]或[CLRA MW]？手动恢复监控

- 按[CLR A MW]1秒钟 关闭优先级监视（如果监视暂停的时候，需要按2次）

# （P. 48）-（P. 55）

此部分内容不常用，略

# P. 56-59

、

## 设置模式（名称翻译）

Display dimmer	屏幕显示明暗调光

Display color			屏幕显示颜色

Repeater tone			转发台亚音频率(仅设置 亚音编码)

Tone squelch tone		亚音静噪频率（同时设置亚音编码及解码）

DTCS code 			DTCS编码及解码

DTCS polarity			DTCS极性

Offset frequency		差频频率

Tuning step			步进频率

Scan resume timer		扫描恢复条件

Channel skip setting	频道屏蔽

Wide/narrow setting	宽/窄调制模式（仅对左段有效）

Operation mode setting	 操作模式设定（只有从非900M频段操作时进入设置模式有效）设置AM FM

Weather alert function	 天气报警功能（仅对美国版有效）

# P. 60

## 初始设置模式（开机时）

进入：

按住[SET LOCK]的同时开启电源

用[SET LOCK] 或[LOW PRIO]选择项目

用调整旋钮（左段）调整项目设置

按电源键退出

# P. 61名称翻译

Key-touch beep		按键声音提示

Time-out timer		发射时长限制（分钟）

Auto repeater			自动转发设置（仅美版有效）

Auto power off		自动关机（30分钟 1小时  2小时）

Cooling fan control		冷却风扇控制（当发射时运转2分钟， 或持续运转）

Data transmission speed	数据传输速度

Packet operation band	包操作段

Squelch Delay			静噪延迟

Microphone sensitivity	麦克风灵敏度

Squelch attenuator		静噪衰减器

Active band			可用频段设置

DTMF SPEED		DTMF速度

Sub band mute			非主工作段静音（或提示）

# P. 67

## 部分重置

如果想恢复操作参数而不清除频道内容的话，可以选择此功能。可以分左右段操作。

按住该段的 [V/MHZ SCZN]键，同时开启电源

## 全重置

按住 2个段的 [M/CALL MW]  同时开启电源。